- 登记类核技术应用项目备案表

- 单位盖章：                             填报时间：2017年2月24日

| 单位名称 |  | 西北大学 |  |  | 通讯地址 |  | 太白北路229号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法人代表 |  | 郭立宏 | 联系人及电话 |  | 党丹珩/02988302263 |  |  |  | 邮编 | 710069 |
| 项目名称 |  | 西北大学教学科研放射源和射线装置应用项目 |  |  | 建设地点 |  | 陕西省西安市碑林区太白北路229号 |  |  |  |
| 项目用途 |  | 教学科研放射源和射线装使用许可申请 |  |  | 建设性质 |  | □新、□改、□扩建 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 项目依据 |  |  |  |  |  |
| 核技术项目 投资（万元） |  | 2088 |  |  | 核技术项目 环保投资（万元） |  |  | 125.28 |  |  |
| 应用类型 |  | 放射源 |  |  | 射线装置 |  |  | 其它 |  |  |
|  |  | 3 |  |  | 13 |  |  | 0 |  |  |
| 放射源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 核素 名称 | 活度(Bq) 类别 |  | 物理化学 性状 | 用 途 | 贮存方式 |  | 贮存地点 |  |  |
| 1 | 锶-90（90Sr） | 1.48 GBq V类 |  | 固态放射源 | 测试 | 仪器附带 |  | 地质系三层319室 |  |  |
| 2 | 63Ni | 370*106 Ⅴ类 |  | 固态放射源 | 分析检测 | 仪器附带 |  | 太白校区教学二楼 |  |  |
| 射线装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称型号 |  | 类 别 |  | 用 途 | 管电压 (kV) | 输出电流(mA) |  | 备注 |  |  |
| 便携式X射线荧光光谱仪（ARTAX-400） |  | Ⅲ类射线装置 |  | 教学、科研 | 50 | 0.9 |  |  |  |  |
| X射线衍射仪（日本理学SmartLab（9）） |  | Ⅲ类射线装置 |  | 教学、科研 | 45 | 200 |  |  |  |  |
| X射线粉末衍射仪（Bruker D8 Advance） |  | Ⅲ类射线装置 |  | 科研教学 | 60 | 80 |  |  |  |  |
| X射线单晶面探仪 |  | Ⅲ类射线装置 |  | 科研 | 50 | 20 |  |  |  |  |
| X射线单晶面探仪 |  | Ⅲ类射线装置 |  | 科研教学 | 50 | 20 |  |  |  |  |
| X射线荧光光谱仪（RIX2100） |  | Ⅲ类射线装置 |  | 固体物质化学成分分析 | 60 | 100 |  | 最大功率3KW |  |  |
| X射线荧光光谱仪（ZSX PrimusⅡ） |  | Ⅲ类射线装置 |  | 固体物质化学成分分析 | 60 | 150 |  | 最大功率4KW |  |  |
| 透视机（岛津ZS-5YP） |  | Ⅲ类射线装置 |  | 透视、造影 | 125 | 500 |  |  |  |  |
| 肠胃机（万东FSI-5C） |  | Ⅲ类射线装置 |  | 透视、造影 | 125 | 500 |  |  |  |  |
| 岛津6100 |  | Ⅲ类射线装置 |  | 科研 | 40 | 30 |  |  |  |  |
| X射线衍射仪 |  | Ⅲ类射线装置 |  | 教学实验 | 60kV | 80mA |  |  |  |  |
| X射线衍射仪 |  | Ⅲ类射线装置 |  | 教学实验 | 35kv | 1mA |  |  |  |  |
| X射线衍射仪 |  | Ⅲ类射线装置 |  | 分析检测 | 30 | 30 |  |  |  |  |
| 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废弃物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废弃物 名 称 |  | 状 态 |  | 年排放总量 | 暂存情况 | 最终去向 |  | 备注 |  |  |

| 污 染 分 析 | 辐射环境影响。 |  |
| --- | --- | --- |
| 监测管理计划 | 一、辐射防护制度 1、使用射线装置工作人员必须经过岗前体检，并经过辐射安全防护培训，持证上岗。 2、从事辐射工作人员应该配备个人剂量笔，建立个人剂量档案，并定期进行身体检查。 3、射线装置应设有专门工作室，工作室设立专人管理，非相关人员不得入内。 4、作好辐射安全防护工作，设立辐射标志、声光报警等，防止无关人员意外照射。 5、严格检查玻璃破损情况，使门窗经常处于关闭状态。 二、台帐管理制度 1、建立射线装置台帐管理制度，设有仪器名称、型号、管电压、输出电流、用途等。 2、严格射线装置进出管理，坚决杜绝外借现象发生。 3、对退役的射线装置应该选择有资质单位或厂家回收，杜绝私自销毁或处于无人管理状态。 三、设备检修维护制度 1、安全领导小组坚持每月召开一次安全会议，具体工作人员坚持每天检查一次射线装置，加强卫生清洁和管理，使射线装置处于良好的运行状态。 2、严格检修注意事项，对仪器设备出现故障要及时上报并立即防止使用。 3、仪器设备出现事故应请专业人员或设备生产厂家进行维修，建立设备检修及维修记录，并专人专管。 四、人员培训制度 1、单位领导要高度重视操作人员的日常管理，要在思想上、认识上高度重视，要把一些思想过硬、能力突出、认真负责的职工安排在放射性工作岗位上。 2、坚持组织学习，并针对实际操作过程中发生的问题及时整改，切实提高操作人员使用、检查仪器设备的水平，杜绝事故的发生。 3、对操作水平高的职工进行通报表彰并给予适当奖励，对达不到岗位要求的，坚决不得从事此岗位，确保安全。 五、监测方案 在日常工作中单位必须加强仪器设备管理人员的个人剂量监测，定期或不定期进行放射防护检测，并委托环保部门监督监测。 |  |
| 备案意见 | 监测结论 |  |
|  | 单位盖章 经办人： 年 月 日 |  |

填表说明：

1、本表由核技术应用单位填写，一式三份，建设单位、辖区环保局和许可证申请各一份；

2、新建的工作场所需要提供辐射环境监测结论；

3、监测管理计划包括监测、培训计划，管理制度等内容。